# 气动注油机使用和维护

设备的保养：

对设备进行适当的保养工作，使设备经常保持良好状态是延长设备使用寿命，保证其使用高效率的必要手段。气动注油设备保养需要注意以下几点：

1、压缩空气要进行过滤、避免空气中的砂尘进入空气泵而磨损配气滑块及气缸等部件。

2、使用的压缩空气调压后不要超过0.8兆帕，避免设备过载及影响高压软管的使用寿命。

3、高压软管在使用时不允许强力弯曲及受重物碾压、以免损坏。

4、工作休息时应卸下快换接头，并扳动注油枪扳机排油，使设备内油压降低，以延长高压软管的使用寿命。

5、空气泵需定期加注润滑油。

6、在拆修过程中，不损坏被拆零件的精度，避免零件表面碰毛。

7、切勿当储油筒内油料不足时长时间空载开机，以避免柱塞油泵发热而损坏零部件。

平时要经常做好清洁保养工作，定期清洗整个油路系统，将注油枪拆下油嘴，用清洁机油往复循环几次，冲涮掉管道中的杂物，并保持储油筒内油料的清洁。

设备使用

1、启动空气压缩机，准备好0.6-0.8兆帕的压缩空气。

2、拧松开储油桶盖两边的蝶形压盖螺杆，将车把手连同桶盖、注油泵、压油装置为一体的组件倾斜20-30°，使压油橡胶板的下端进入空气，便可轻轻拉出，不需要拆卸任何部件。

3、储油桶内注入润滑油脂，可根据需要量盛装。为防止产生气泡，应将筒内油脂压紧并抹平油脂面。

4、手提车把手、连同桶盖、注油泵、压油装置等组装件垂直放入储油桶内，使压油橡胶板压紧油脂面，注油泵的进油套管插入桶底部，盖好桶盖并拧紧两边的蝶形压盖螺杆。

5、在气源的管路上安装好快换接头。

6、把注油泵和注油枪用高压软管联接起来，联接时必须做好各联接部件的清洁工作。用扳手拧紧螺帽，以免漏油。

7、将快换接头插入进气接头，接通压缩空气，打开调压阀，这时注油泵的空气泵就会作往复运动，并经过消声器排气。

注油泵开始正常工作，油料逐步充满柱塞油泵的管道，油压也逐步升高。工作片刻之后，注油泵往复运动的速度减慢，直至停止往复运动，此刻注油泵内的压力达到平衡状态，油压也达到了最高值。这时，只要按动一下注油枪板机，高压油就会从枪嘴里射出。随着油料的输出，注油泵内的压力趋于不平衡，注油泵便自动恢复往复运动来补充油料。当油料又充满柱塞油泵的管道，油压亦达到最高值时，注油泵又自动停止往复运动。注油泵便是如此间断工作的。在注油泵停止往复运动，且油压最高时，需仔细检查各联接部件有无泄漏现象。做好上述工作后，就可以进行注油操作了。

设备故障及排除

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1、停泵（不包括压力平衡状态的正常停泵） | 换向机构失灵 | 检查换向机构部件是否卡住，作调整或更换。 |
| 2、吸不上油 | 1、提料板松脱 | 安装好提料板，拧紧螺帽。 |
|  | 2、进油槽处积有异物 | 检查并清除之。 |
|  | 3、油料粘度过大或过稠 | 按季节高速用油，一般冬季用0# 1#锂基脂，春秋季节 用 1#--2#锂基脂，夏季用2# -3#锂基脂。 |
|  | 4、阀门有异物卡住 | 检查并清除之。 |
|  | 5、储油筒内油料不足 | 补充油料。 |
| 3、漏气 | 1、滑块及配气阀座接触平面磨损 | 拆下分别研磨达到密封要求。 |
|  | 2、滑块移位，限位板螺丝松脱 | 拆开调整并拧紧螺丝。 |
| 4、输出油压不足 | 1、输出管道某部位堵塞，输油不畅通 | 检查堵塞部位，清洗疏通之。 |
|  | 2、注油枪内油路局部被堵 | 拆开注油枪，清洗疏通被堵部位。 |
|  | 3、柱塞杆内的二个单向阀口或有异物 | 拆下进油阀座清洗疏通。 |
|  | 4、止回阀与进油阀座间或有异物 | 拆开进油阀座清洗疏通 |
| 5、排气时有油料排出 | U型密封圈漏油 | 更换新的U型密封圈 |
| 6、注油枪转动部位漏油 | 聚氨脂油封磨损或损坏 | 更换新密封件 |